三維變形量測應用及精度之探討

張三豐、李四端、王雲五

德霖科技大學土木系 四技營四1

指導教師：李文貴

摘要

『自由測站法』與『三角三邊法』均為測量求點位座標的方法，此兩種方法於原理細節上或有不同，但是均應用到最小二乘法原理。使用『自由測站法』的最適當時機為應用於不適合釘點設站之地點，例如隧道施工開挖中之變形監測或是一般測量點位不適宜設站時，可以採用自由測站法予以施測。而三角三邊法乃是一種廣泛應用於工程界測量之加密控制點的普遍方法。本文以『自由測站法』進行外業觀測並記錄數據，探討其與三角三邊程式所執行之結果，並作座標值之比對，另外探討以三角三邊法輔助自由測站法之可行性。

# 緒論

因為自由測站法可以藉助任意設置之測站而求得未知點座標，陳俊男於文中提到民國七十五年之「地籍測量實施規則」中，增訂了第一百二十一條：「戶地測量得採自由測站法為之」增訂本條例之目的即在因應戶地測量常由於特殊地形限制或是鄰近圖根點不適宜設置儀器時，可以採用自由測站法予以施測[1]。

一般使用於自由測站法之儀器為全測站經緯儀，因其可以迅速測定測站至測點間之方向、距離與高差，結合了紅外線或雷射光所設計而成之全測站經緯儀，可以自動記錄各觀測點之點號及其相應之觀測值，使得數據之取得更迅速而有效率，並且避免了數據紀錄之人為錯誤，因此自由測站法可發揮全測站儀器之最大效率，並應用於工程實務上。

所謂之自由測站法，於測量外業上之最大特點乃是儀器測站之架設位置是任意的，而且可以只作定平不須定心，即可以將儀器整置在已知點上，亦可以將之架設在任意未知點上，故而於此法中所設置之儀器測站稱之為自由測站。又其內業平差計算方法有二，第一個方法是利用觀測已知後視點經過計算後得到測站座標，再將前視點之相關的觀測量導入，因為已先計算得測站座標，而前視點也有方位角與距離，於是使用光線法公式帶入方位角與距離觀測值，即可經計算求得待測點（前視點）之座標；第二個方法同樣是儀器可任意設站，觀測後視點得區域性（Local）之測站臨時座標，而後視點本來就有全區（Golbal）座標，這兩個座標系間存在一組六個參數的轉換參數，利用此組參數，將觀測得到之前視點區域性座標（Local）代入六參數之座標轉換公式，即可求出前視點之全區座標系座標，利用此種原理即可於需要監測之地區佈設一些有興趣之欲監測點位，在監測現場找一些確定不會移動之點位當成後視點，在固定時間於可觀測到所有點位的地方設站觀測，觀測所有點位得到測站區域性座標後，再經座標轉換即可求得可能會移動位置的監測點，比對新舊時間之所觀測前視點位座標即可求得前視點位移量，進而達到點位監測之目的。

# 『自由測站法』之測設原理

## 自由測站法原理

由於自由測站法充分利用了電子測距經偉儀之特性，因此在量測技巧上具有如下之優點：（a）測站不須整置於固定點上，故省略費時之儀器對心步驟；且測站之間可互不通視，只要測站與測站間有二個以上之共通後視點來聯結即可，此共通後視點稱之為連接點。（b）自由測站法之連接點主要目的在連接點被兩個以上之測站所觀測，而不一定須在其點位上架設儀器，因此連接點可選擇設置在穩固之結構物上，如牆面與大樓柱面。尤其是在較密集之都市區域，自由測站法不須較多之埋樁，可避開在交通擁擠處作觀測，而且最具迅速性、經濟性與可靠性。

自由測站法之主要原理是利用方向、距離及高差等觀測量組成一以測站為原點之區域性座標，再將此區域性座標系轉換到全區座標系，而在轉換過程中，一般可以將平面座標及高程座標分別計算，亦可一次解算。單一測站即是將儀器架設在一未知點上，而向各已知點作觀測以求得該未知點（測站）之座標，或進而再求其他未知點座標；其觀測型態有角度觀測、純距離觀測以及聯合方向、距離之觀測。又傳統利用後方交會及距離後交會方法來求單一新點座標，其實就是自由測站法之一最簡單特例﹐此時新點即是自由測站法之測站；而自由測站法則是對已知點作聯合方向與距離之觀測（採極座標觀測方式）。

本文之自由測站法計算為一六參數之座標轉換，今有兩直角座標系，一個是全區的大地直角座標系N、E、H，另一為假設的區域性測站直角座標系A、B、C，該座標系只存在於該測站有架設儀器作觀測時，亦即假設的區域性測站直角座標系為第二次測量以後各自由測站所臨時採用之座標系。

## 自由測站法平差模式

自由測站法之計算本質上為一平差式的座標轉換，本方法之核心程式為一個六參數（三個座標平移參數及三個旋轉參數）之三維座標轉換程序，一筆後視已知點觀測值紀錄可列三條方程式，方程式數目若大於未知參數個數時會有平差條件產生，可經平差後求得轉換參數，假設試驗區之後視觀測點有n個，因此多餘觀測數為r=3×n−u，u為未知數（即轉換參數）個數u=6，r愈大則經平差所得之轉換參數值越精準。以下參考王錦洋報告，觀測區現場假設有兩直角座標系，一個是大地直角座標系（N、E、H）；另一個為假設之測站直角座標系（A、B、C），該座標系只存在於測站擺站觀測時，即假設測站直角座標系為第二次測量以後自由測站所臨時採用之座標系[2]。

假設測站直角座標系（A、B、C）與大地座標系（E、N、H）間之誤差方程式如下式：

ΔNPi=(N0+aAPi−bBPi)−NPi,ΔEPi=(E0+bAPi+aBPi)−EPiΔHPi=(H0+cCPi)−HPi，........... ......................... ....................... ................................（1）

寫成矩陣型式則為：

V=ΔNPiΔEPiΔHPi=100APi−BPi0010BPiAPi000100CPiN0E0H0abc−NPiEPiHPi=AX−L，...... .......... ....... ...............（2）

上式為間接觀測方程式V=AX-L 之形式， Pi點為後視已知參考點群， i代表觀測點號， ΔNPi、 ΔEPi、 ΔHPi 是改正數（Correction），為一微小差值可組成向量V，N0、E0、H0為平移參數， 其下標O代表測站點號，a、b、c為旋轉參數，V為改正數向量，A為觀測方程式係數矩陣，X為未知參數向量，L為觀測方程式常數項向量（即觀測量）。

一般若要建立觀測量與座標間的函數關係，組成觀測方程式，並結合觀測量的隨機模式以推求點位座標，大都採用高斯-馬可夫模式（Gauss-Markoff Model，GMM），經由此數學模式可定義出未知數座標參數與隨機觀測量間之關係，GMM模式以矩陣型式表示為V+L=f（X）。使用泰勒展開式將其線性化，可得線性化後方程式為V+L=AX之形式，依據最小二乘法及誤差平方和為最小原理得公式（3）~（5）：

X=(ATPA)−1ATPL=N−1ATPL=N−1U ，......... ............ ............ ............ ...................... . ......（3）

Σx=σo2(ATPA)−1=σo2N−1 ，..................... ..................... ..................... ................... ... ........（4）

V=AX−L=AN−1ATPL−L=(AN−1ATP−I)L，............. ................. ................. .......................（5）

P為觀測值權矩陣；未知參數之權係數矩陣QX=N−1=(ATPA)−1；QX的變方協變方矩陣ΣX=σ02QX，ΣX值代表未知數之精度；σ02稱為先驗變方，為儀器之精度，如測角精度1秒之儀器σ02=1”。

由統計學t分配原理之統計檢定可評估Pi點是否真有位移或下陷。主要是由下列式子來判斷：

SV=t×σ2r，... ............................................... ................................................................（6）

SV代表可靠度評估值，r為自由度，假設後視觀測值有8個點則可列出24條方程式，而未知參數有6個，則r=18，由設定α=0.5%查t分佈表而得t值為2.878，α為顯著水準，代表願意承擔的風險，σ表示三維方向之中誤差值σNPi、σE、σHPi。

監測點Pi之空間座標，可利用下列方程式求出：

NPi=NO+SOPicosφOPiEPi=EO+SOPisinφOPiHPi=HO+SOPicotγOPi+iO−ZPi，.... ............................................ ...................................（7）

SOPi、φOPi、γOPi分別表示測站O點到目標Pi點之間的水平距離、方位角、天頂距，iO為儀器高，ZPi為覘標高。σNPi、σEPi、σHPi為點位Pi在三維方向之中誤差值（σ），其值可經由將公式（7）依誤差傳播定律處理得之。

因為用來作為座標轉換之後視點必須確認為不會動之點位，其經篩選不動點之流程圖，如圖1，為經上述程序篩選出測站座標系之不動已知後視點，而排除已變動之後視點位後，即可進行座標轉換，依次求出前視監測點之變動量。

開始 組成觀測方程式V=AX-L 求出X,Σx,σO 由σO,σNpiσEpiσHpi求出SV V<SV 結束 YES合格 NO不合格

圖 1 篩選合格後視點位流程圖

# 『三角三邊法』原理

## 三角三邊法網型平差

以下章節將介紹Wolf書中提到的三角三邊法平差是一種網形平差，由測站點往其他點位觀測，只要能通視的點位盡可能觀測其距離、角度，若每一個點位均設站觀測則可形成複雜網形，將距離測量及角度測量的觀測方程式經過泰勒展開式線性化後，利用最小二乘法原理，將方程式依照間接觀測平差方程式V=AX-L模式排列求解，可依疊代漸進方式求出未知數，通常未知數為未知點平面座標值[3]。

lOP O（x0,y0) P（xP,yP)

圖2 距離測量

如圖2，O點為測站，P點為照準點，傳統上平面測量不外測角度或測距離，距離觀測方程式為：lOP+vlOP=(xP−xO)2+(yP−yO)2，... .............................. .............................. .......................（8）

上式中lOP代表O點至P點之水平距離觀測值，vlOP為其改正數。由於觀測方程式為非線性，因此必須利用距離觀測方程式，依泰勒展開式，依序對O、P兩點座標微分，用泰勒展開式線性化，經線性化程序後得最後觀測值方程式，而呈V=AX-L之形式。

B、I、F點座標為B(xb,yb)、I(xi,yi)、F(xf,yf)，∠BIF=θbif為IF方向方位角φif減去IB方向方位角φib，如圖（3）。

F（xf,yf) B（xb,yb) I（xi,yi) Θbif

圖3 角度觀測

∠BIF角度可以方程式表示如下：

∠BIF=φif−φibtan-1(xf−xiyf−yi)−tan-1(xb−xiyb−yi)+D=θbif+vθbif，.. ..................... ...................（9）

vθbif為θbif之改正數，上式為非線性方程式，須依泰勒展開式線性化，利用角度觀測方程式依序對B,I,F三點座標微分，得最終觀測值方程式，而呈V=AX-L之形式，D值為常數與象限判斷有關。

綜合以上原理，對所有邊長及角度進行泰勒展開式線性化，並以V=AX-L之形式運用公式（3）（4）（5）聯合邊角平差，最後可得點位之座標及其中誤差、點位誤差橢圓等有關點位精度資料。

## 可靠度理論

應用前述原理所列網形平差觀測方程式，組成A、PLL矩陣，再依最小二乘法網形平差原理解未知數之步驟，可解得未知數X、未知數精度ΣX及觀測值可靠度。A矩陣與點位分佈、點位間的連結有關，稱為網形之設計矩陣，權矩陣PLL決定於所選定的參考變方σ02及觀測量之協變方矩陣ΣL，則有PLL=σ02ΣL−1，PLL矩陣決定於所選用儀器精度及觀測方法，如此即可預估網系精度及可靠度。

Baarda教授首先提出了可靠度（Reliability）及偵測粗差（Gross Error）的理論後，採用了統計顯著性測試的方法來評估大地網的品質。Baarda認為精確度（Accuracy）為評估網形品質的標準，而精確度包含有兩項（1）精密度（Precision ）：可用點位誤差橢圓來衡量。（2）可靠度：分為內可靠度（ Internal Reliability）及外可靠度（External Reliability ），所謂網形內可靠度是指網形偵測觀測值中所隱藏的大錯誤之能力；而網形外可靠度則為觀測值的大錯誤相對於待求未知數所造成的影響程度。理想的ri值應該在0.5~0.7之間，ri值越小網形愈弱愈不利，三角三邊程式之基本原理為最小二乘法之平差模式，可以數學模式及公式表示前所述。ri稱為第i個部分多餘觀測值，其值介於0~1之間，i=0nri=r，而r=n−u，n為總觀測數，u為未知數個數，ri值愈高代表觀測值的內可靠度愈高。可靠度之計算在網形及觀測精度決定後即可進行， 而一旦網形及觀測精度決定後，則不論如何觀測或任何時間觀測，任何觀測值之內外可靠度均會相同[4]。

# 變形量測分析與量測場地概況

以下為一觀測實例，於觀測區前方適當距離處設置方形反射貼標如圖4，共計6個點，依序觀測6個點，B開頭的點位為後視點，F開頭的點位為前視點，其點位相關位置配置如圖5。

圖4 覘標貼紙

B1 F1 B4 B2 B3 F2

圖 5 點位配置圖

表1為自由測站法在第一、二測站O1及O2所觀測得到之數據，英文字母加數字代表點號，共有6個點位。如表1中B1~B4、F1、F2為第一測站觀測成果，b1~b4、f1、f2為第二測站觀測成果，由表2「前視測點位移量」中可以看到其位移量均甚小不到1mm，由於點位均未移動，因此理論上如果觀測成果無誤差則變位量應為0，可見觀測成果相當好。理論上第一測站最好定心以方便成果之重測或追蹤 ，第二次測量時即可不須定心，因此第二測站之觀測可以不定心在O2，而可任意設站，只需定平即可，此亦為自由測站之好處。

| 表1 自由測站法程式資料輸入檔（單位:mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 點號 | N | E | 第一測站（O1)成果 H |
| B1 | 41655 | 0 | 750 |
| B2 | 35159 | 240 | 859 |
| B3 | 28656 | 485 | 686 |
| B4 | 22158 | 731 | 641 |
| F1 | 18908 | 862 | 742 |
| F2 | 15671 | 987 | 684 |
|  |  |  | 第二測站（O2)成果 |
| b 1 | 39224 | 0 | 739 |
| b 2 | 32729 | 258 | 848 |
| b 3 | 26227 | 520 | 675 |
| b 4 | 19729 | 783 | 629 |
| f 1 | 16480 | 922 | 730 |
| f 2 | 13243 | 1056 | 673 |

| 表2 前視測點位移量（單位:mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測點 | N | E | H |
| F 1 | 0.329 | 0.329 | 0.329 |
| F 2 | -0.029 | -0.282 | 0.533 |

表1為自由測站於測站觀測之數據，若是以三角三邊程式執行，執行完程式後得結果如表3，由F1、F2 、O1點之中誤差值成果可以見到兩點之誤差均甚小，可見觀測成果非常好， 與自由測站法比較座標很接近。由誤差橢圓觀察誤差比較大的方向來自Y方向，但是由於誤差橢圓之長短軸均很小，因此誤差不大，如果距離拉長誤差將會變大，屆時若誤差橢圓長軸方向依然在正北，則執行自由測站時可於偏北方向之觀測量加強觀測次數已提高在該方向之精度，例如F1 點之誤差橢圓長軸在正北，則可於觀測F1點時加強測距，當可提高該點之精度，因此三角三邊可幫忙找出網型弱帶，以輔助自由測站法觀測，提升自由測站法觀測之精度，另外亦可檢查自由測站法之座標正確性。

表4為自由測站程式執行結果，內容為未知點之X、Y、Z座標與中誤差資料，表5為三角三邊程式與自由測站程式執行結果之X、Y、Z座標中誤差資料比較表，由表格中可見到此兩種不同程式所得結果有一些差異，F1及F2點座標之X方向中誤差值雖然相差10倍，但是基本上都是接近於0.0mm，因此可視為幾乎相等，但是自由測站法的F1及F2其Y方向有1.4mm及1.7mm，顯然比三角三邊法的Y座標中誤差0.17mm要大很多，原因是三角三邊法執行時是以第一次測量之觀測量直接執行得座標成果及精度，而自由測站法要設站兩次，因此其所得精度乃是由於兩次測量4個已知點間之座標轉換參數誤差之傳播所得到，亦即自由測站之精度受制於兩次測量結果所控制，而三角三邊法只有用到第一次之測量成果。

| 表3 三角三邊程式執行結果，未知點座標與中誤差值及誤差橢圓資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點號 | X座標（mm） | Y座標（mm） | X中誤差（mm） | Y中誤差（mm） | 長軸（mm） | 短軸（mm） | 方位角（度） |
| F1 | 862.0 | 18908.3 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 2.5 |
| F2 | 987.0 | 15670.9 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 3.4 |
| O1 | 0.0 | -0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 5.4 |

| 表4 自由測站程式執行結果，未知點X、Y、Z座標與中誤差資料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點號 | X座標（mm） | Y座標（mm） | Z座標（mm） | X中誤差（mm） | Y中誤差（mm） | Z中誤差（mm） |
| F1 | 862.0 | 18908.3 | 741.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 |
| F2 | 986.7 | 15670.9 | 684.5 | 0.4 | 1.7 | 0.2 |

| 表5 三角三邊程式與自由測站程式執行結果之X、Y、Z座標中誤差資料比較 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 點號 | 自由測站法 X中誤差（mm） | 自由測站法 Y中誤差（mm） | 三角三邊法 X中誤差（mm） | 三角三邊法 Y中誤差（mm） |
| F1 | 0.3 | 1.4 | 0.03 | 0.17 |
| F2 | 0.4 | 1.7 | 0.03 | 0.17 |

# 結論與心得

- 由觀測中了解到自由測站法應用於監測的精度及其方便性，點位於15~40m的範圍內精度相當高可達到1mm以內之精度。

- 進行自由測站法測量時，當測站位於已知點重心處，點位之誤差最小 因此在應用測量時，如工程測量上之定位測量或放樣測量以及戶地測量時，測站所依據之已知點若均勻分佈於測站四周，且測站位於各已知點之重心，則可得最佳之點位精度。

- 由觀測結果可知：點位之幾何配置圖形為影響量測成果的因素之一，可藉三角三邊法預先分析網型弱帶處，而當進行自由測站法測量時，即可在此網型弱帶處增加方向或距離觀測次數以提升此處點位精度。

- 三角三邊法在此次測量中精度比自由測站法要好。

參考資料

- 陳俊男，國立成功大學 航空測量研究所，碩士論文，「自由測站法網系精度之研究」，台南（1986）。

- 王錦洋，「營建自動化施工技術群推動計畫(三)-地下開挖三維變形量測之自動化技術研發(二) 」，內政部營建署，第19-28頁，（1999）。

- Wolf, P. R. , 「Adjustment Computations」（1997）。

- Bararda, W., “A Testing Procedure for Use In Geodetic Networks”, Publication in Geodesy, New Series, Vol. 2, No.5, Netherlands Geodetic Commission, Delft, The Netherlands(1968)。